# UHD PTZ 카메라

사용자 설명서

목차

UHD PTZ 카메라	1

머리말	3

주의	4

액세서리	5

빠른 시작	5

카메라 성능	5

카메라 사양	6

카메라 인터페이스 기능	8

IR 리모콘 설명	9

직렬 포트 통신 제어	10

 RS232 통신 제어	10

 RS485 통신 제어	10

프로토콜 목록(생략)	10

메뉴 설정	11

1. 메뉴	11

2. 설정	11

3. 카메라	12

3.1 노출	12

3.2 색상	12

3.3 이미지	12

3.4 초점	13

3.5 소음 감소	13

4. P/T/Z	13

5. 비디오 형식	13

6. 버전	14

7. 기본값 복원	14

HDMI 연결	15

USB3.0 연결	15

RS422 및 RS232 연결	15

설치 크기 차트	16

카메라 유지보수 및 문제 해결	16

카메라 유지보수	16

다음과 같은 조건에서는 사용하지 마세요:	16

문제 해결	17

1) 비디오 출력 없음	17

2) 이미지 영상불량	17

3) 카메라 렌즈가 최대 배율일 때의 이미지 디더링	17

4) 리모컨이 작동하지 않음	17

5) 직렬 포트가 작동하지 않음	17

저작권 고지	18

머리말

우리 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.

제품을 사용하기 전에 본 메뉴얼을 읽고 이해하시기 바랍니다.

경고!

본 제품 또는 연결된 다른 제품이 손상되는 것을 방지하기 위해 본 제품은 정해진 범위 내에서만 사용할 수 있습니다.

- 비가 오거나 습기가 많은 환경을 피하세요;

- 제품 케이스를 제거하지 마세요. 설치 및 수리 시 인증된 인력을 이용하세요;

- 온도, 습도 또는 전원 전압 범위의 제한을 초과하여 사용하지 마세요;

- 카메라 렌즈를 청소할 때는 부드럽고 마른 천을 사용하고, 심하게 더러워진 경우에는 중성 세제를 사용하여 부드럽게 닦아주세요. 렌즈가 긁히거나 이미지 품질에 영향을 미치지 않도록 강한 세정제나 부식성 클리너를 사용하지 마세요.

참고

본 매뉴얼은 당사 제품의 다양한 모델에 대한 설치 및 사용법을 다루고 있으므로 주문한 제품 모델 번호에 따라 제품의 기능, 매개변수 및 설치 지침을 구분해 주시기 바랍니다.

주의

전기 안전

설치 및 작동은 전기 안전 표준을 준수해야 합니다.

# 운송 시 주의사항

운송, 보관 및 설치 시 스트레스, 진동 및 침수를 피하세요.

전원 공급의 극성

제품의 전원 공급은 ±12V이며, 전원 플러그의 극성은 다음과 같습니다.

# 설치 시 주의 사항

카메라 헤드를 잡고 카메라를 움직이지 마세요. 카메라 헤드를 손으로 돌리지 마세요. 기계적 문제가 발생할 수 있습니다.

이 시리즈 항목은 매끄러운 책상이나 플랫폼에 놓아야하며 비스듬한 방식으로 설치할 수 없습니다;

카메라를 TV나 컴퓨터에 설치하는 경우 4개의 양면 접착 트레이로 받침대를 고정할 수 있습니다.

제품 하우징은 유기 물질로 구성되어 있으므로 쉘 부식을 유발할 수 있는 액체, 가스 또는 고체 물질과 접촉하는 것이 금지되며, 설치 시 회전 범위에 장애물이 없는지 확인해야 합니다.

설치가 완료되기 전에는 전원을 켜지 마세요.

임의로 분해하지 마세요.

당사는 무단 개조 또는 해체에 대해 책임을 지지 않습니다.

주목!

특정 속도 이하의 전자파는 카메라 이미지에 영향을 줄 수 있습니다!

액세서리

포장을 풀 때 제공된 액세서리가 모두 포함되어 있는지 확인하세요:

카메라1

전원 	어댑터1

3m USB3.0 케이블(포함)	1

AC 케이블 	1

제어 포트 허브 	박스1

마운팅 브래킷(벽면 브래킷 또는 천장 브래킷)(포함)	1

IR 리모컨 	1

사용자 	설명서1

빠른 시작

1, 전원을 켜기 전에 모든 배선이 올바른지 확인하세요.

카메라 성능

- 정밀한 포지셔닝, 조용하고 부드러운 PTZ 제어

PTZ 제어를 위한 고정밀 알고리즘, 정확한 위치(±0.1°)를 채택하여 매우 조용하게 작동하고 지정된 위치로 부드럽고 매우 빠르게 이동합니다.

- 리얼 4K HD 이미지

1/2.5인치, 8.51 유효 메가픽셀 "Exmor R" CMOS 센서를 채택하여 초고해상도의 3840×2160 고화질 이미지를 구현합니다. 초고화질을 보장하면서 선명한 화질에 대한 요구를 충족하는 데 집중하세요.

- 낮은 노이즈와 높은 SNR:

고급 2D 및 3D 노이즈 감소 기술과 저소음 CMOS 센서를 채택하여 노이즈를 줄입니다.

- 20배 광학 줌 12배 디지털 줌

- 4KP30 HDMI 비디오 출력

4KP30/25, 1080P60/50/30/25, 720P60/50 등 HD 비디오 포맷을 지원합니다.

- 4KP30 USB3.0 비디오 출력

4KP30/25, 1080P30/25, 720P30/25 등 HD 비디오 포맷을 지원합니다.

- 4KP30 UHD 네트워크 비디오 출력

4KP30/25, 1080P30/25, 720P60/50 등.HD 비디오 포맷을 지원합니다.

- TF 카드 비디오 지원(UH 시리즈만 지원)

TF 카드 비디오 기능 지원, 다양한 시간 녹화 지원, 오디오 녹화 지원.

- 255개의 사전 설정 위치

직렬 포트를 통해 레벨, 피치, 줌, 프리셋 등 255개 위치를 프리셋할 수 있으며 카메라 전원이 꺼져 있어도 프리셋 데이터를 저장할 수 있습니다.

- 다기능 리모컨

간단한 리모컨이 장착되어 있어 팬 틸트 및 줌 제어에 사용할 수 있을 뿐만 아니라 리모컨 메뉴를 통해 매개변수를 설정할 수도 있습니다.

카메라 사양

| 카메라 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 신호 시스템 |  | 3840×2160p30/25,1080p60/50/30/25 , 1080i/60/50, 720p60/50 |
| 센서 |  | 1/2.5인치 CMOS 센서, 8.51 유효 메가픽셀 |
| 스캔 모드 |  | 프로그레시브 |
| 광학 줌 |  | 20배 12배 10배 |
| 최소 조명 |  | 0.1Lux@F1.6(색상) 0.01Lux@F1.6（흑백） |
| 셔터 |  | 1/30초 ~ 1/10000초 |
| 화이트 밸런스 |  | 실내/실외/자동/수동 |
| BLC |  | 예 |
| DNR |  | 2D & 3D DNR |
| SNR |  | ≥52dB |
| 초점 거리 |  | 20X f=5.5～110mm 12X f=4～48mm 10X f=5.7～57mm |
| 수평 시야각 |  | 20배:58°(W)~2.9°(T) |
| 팬 회전 |  | ±170º |
| 틸트 회전 |  | -30° ~ +90° |
| 팬 제어 속도 |  | 1 º/s ~ 100 º/s |
| 기울기 제어 속도 |  | 1 º/s ~ 60 º/s |
| 이미지 뒤집기 |  | 지원 |
| 사전 설정 번호 |  | 255 |
| 프리셋의 정확도 |  | ±0.1° |
| 입력/출력 인터페이스 |  |  |
| HD/UHD 비디오 인터페이스 | HDMI2.0 | 최대 4KP30 |
|  | USB3.0 | USB3.0 비디오 출력 지원, 최대 4KP30 |
|  | TF 카드 | 지원 |
|  | IP | 인코딩: H.265/H.264/MJPEG 네트워크 프로토콜: IPv4, TCP, UDP, HTTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP，NDI, ONVIF,,VISCA OVER IP, |
| 커뮤니케이션 인터페이스 |  | 1 *, RS-232 IN, 최장 거리: 30m, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 프로토콜 1 *, RS-422 , 최장 거리: 1200m, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 프로토콜 |
| 전원 인터페이스 |  | JEITA 타입(DC IN 12V) HEC3800 |
| 일반 사양 |  |  |
| 입력 전압 |  | AC110V-AC220V - DC12V/1.5A |
| 입력 전류 |  | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
| 작동 온도 |  | 0℃~ +45℃ |
| 보관 온도 |  | -10℃~+60℃ |
| 전력 소비 |  | 12W(최대) |
| 차원 |  | "차원" 참조 |
| 패키지 크기 |  | 355mmX270mmX255mm |
| 무게(순중량) |  | 2KG(1.2KG) |

공지사항: 카메라의 사양 및 정보는 참고용이며, 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

카메라 인터페이스 기능

| 1.인터페이스 | 1. 카메라 렌즈; 6.SDI 포트; 11.USB2.0 포트(사전 설정). 2. 카메라 베이스; 7. HDMI 포트; 12.RS232&RS422 제어 포트. 3. 리모컨수신 표시등; 8. 오디오 입력; 13.DC 전원 포트. 4.설치 나사 구멍; 9.IP 포트. - 설치 방향 구멍; 10.USB3.0 포트. |
| --- | --- |

IR 리모컨 설명

- 전원 키

을 누르면 카메라가 대기 모드로 전환됩니다. 을 다시 누르면 카메라가 다시 자체 테스트를 거쳐 홈 위치로 돌아갑니다. (참고: 전원이 켜져 있고 프리셋 0이 설정되어 있으면 지정된 프리셋 위치를 자동으로 가리킵니다.)

- 카메라 선택 키

제어할 준비가 된 카메라 주소를 선택합니다.

- 위치 키

사전 설정 설정,프리셋 호출.

- #키

조합 키

- *키

조합 키

- 초점 키

자동 초점: 자동 초점 모드로 들어갑니다.

수동 초점: 카메라 초점 모드는 수동으로, [초점 +] 또는 [초점 -]를 눌러 조정하여 카메라 초점 모드를 수동 초점으로 전환합니다.

- 줌 키

줌+: 줌 인, 줌-: 줌 아웃

- 사전 설정 키 설정

사전 설정 키를 설정합니다: 숫자 키 +0-9

- 프리셋 키 지우기

프리셋 키 지우기: +0-9 숫자 키

- 팬-틸트 키

∧ 키 누르기 :위로

∨ 키 누르기 :아래로

﹤ 키 누르기 : 왼쪽

﹥ 키를 누릅니다: 오른쪽

홈 키를 누릅니다: 중간 위치로 돌아가기

- BLC 켜기/끄기 키

역광 보정 켜기/끄기(예약됨)

- 메뉴 키

OSD 메뉴 열기 또는 닫기(예약됨)

OSD 메뉴를 입력/종료하거나 이전 메뉴로 돌아갑니다.

- 카메라 IR 원격 제어 주소 설정

*】+【＃】+【F1】：카메라 주소 1번

*】+【＃】+【F2】：카메라 주소 2번

*】+【＃】+【F3】：카메라 주소 3번

*】+【＃】+【F4】：카메라 주소 4번

- 키 조합 기능

| 【#】+【#】+【#】：모든 사전 설정 지우기 | *】+【#】+【6】：공장 기본값 복원 |
| --- | --- |
| *】+【#】+【9】：상하반전 | *】+【#】+【7】：좌우반전 |
| 【#】+【#】+【0】：video format1080P60 | 【#】+【#】+【1】：video format1080P50 |
| 【#】+【#】+【2】：video format1080I60 | 【#】+【#】+【3】：video format1080I50 |
| 【#】+【#】+【4】：비디오 포맷720P60 | 【#】+【#】+【5】：비디오 포맷720P50 |
| 【#】+【#】+【6】：video format1080P30 | 【#】+【#】+【7】：video format1080P25 |
| #】+【#】+【8】：비디오 포맷4KP30 | #】+【#】+【9】：비디오 포맷4KP25 |

직렬 포트 통신 제어

정상적인 작동 조건에서 카메라는 하나의 VISCA 또는 Pelco-D, Pelco-P 제어 장비를 연결할 수 있습니다.

- RS232 통신 제어

다음과 같이 RS232, RS232 직렬 포트 파라미터를 통해 카메라를 제어합니다:

전송 속도: 2400/4800/9600 b/s；

시작 비트: 1비트

데이터 비트: 8비트

정지 비트: 1비트

체크 비트: 없음.

- RS485 통신 제어

RS485, 반이중 모드를 통해 카메라를 제어합니다:

전송 속도: 2400/4800/9600 b/s；

시작 비트: 1비트

데이터 비트: 8비트

정지 비트: 1비트

체크 비트: 없음.

전원을 켜면 카메라가 먼저 왼쪽으로 이동한 다음 다시 중간 위치로 돌아옵니다. 줌이 가장 먼 위치로 이동했다가 다시 가장 가까운 위치로 돌아오면 셀프 테스트가 완료됩니다. 카메라가 이전에 사전 설정을 0으로 저장한 경우 초기화 후 해당 위치로 돌아갑니다. 이 시점에서 사용자는 시리얼 명령으로 카메라를 제어할 수 있습니다.

프로토콜 목록 (생략)

카메라 직렬 포트는 VISCA/Pelco-D/Pelco-P 프로토콜을 따르며, 2차 개발이 필요한 경우 표준 프로토콜에 따라 카메라를 제어할 수 있으며, 필요한 경우 제조업체에 문의하여 자세한 프로토콜 목록을 받아보세요.

메뉴 설정

주의: 메뉴는 두 줄로만 표시됩니다. 구체적인 항목은 아래를 참조하세요.

[↑↓]선택: 위/아래 화살표 키를 눌러 메뉴를 선택합니다.

[← →]수정: 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 눌러 매개변수를 수정합니다.

[MENU]BACK：메뉴 키를 눌러 메뉴로 돌아가거나 메뉴로 들어갑니다.

[홈]확인: [홈]키를 눌러 확인합니다.

1. 메뉴

MENU] 버튼을 눌러 일반 화면에 메인 메뉴를 표시하고, 화살표 버튼을 이용해 설정할 항목으로 커서를 이동합니다. HOME] 버튼을 눌러 해당 하위 메뉴로 들어갑니다.

메뉴

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

언어 영어

<설정>

<카메라>

<P/T/Z>

<비디오 형식>

<버전>

<기본값 복원>

언어: 언어 설정, 한국어/영어

설정: 시스템 설정

카메라: 카메라 설정

PTZ: 팬 틸트 설정

비디오 형식: 비디오 형식 설정

VERSON: 카메라 버전 설정

기본값 복원: 설정 초기화

[↑↓] 선택: 메뉴 선택용

[← →] MODIFY: 매개변수 수정용

[MENU] BACK: [MENU]를 눌러 돌아갑니다.

[홈] 확인: [홈]을 눌러 확인합니다.

2. 설정

메인 메뉴의 <설정>으로 포인터를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 아래와 같이 <설정>으로 들어갑니다,

설정

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

프로토콜 	자동

VISCA ADDR 	1

V-ADDR 수정 	끄기

PELCO-P ADDR		1

PELCO-D ADDR		1

BAUDRATE	9600

프로토콜: VISCA/Pelco-P/Pelco-D/AUTO

VISCA ADDR: VISCA=1~8 Pelco-P =1~16 Pelco-D =0~15

전송 속도: 2400/4800/9600

V-ADDR 수정: 켜짐/꺼짐

3. 카메라

메인 메뉴에서 <카메라>로 포인터를 이동한 후 【홈】키를 클릭하고 다음과 같이 <카메라>를 입력합니다.

카메라

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

<노출>

<색상>

<이미지

<FOCUS>

<노이즈 감소>

노출: 노출 설정으로 들어갑니다.

색상: 색상 설정으로 들어갑니다.

이미지: 이미지 설정으로 들어가기

초점: 초점 설정으로 들어가기

노이즈 감소: 노이즈 감소로 들어가기

3.1 노출

메인 메뉴에서 <노출> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <노출> 메뉴가 나타납니다.

노출

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

BLC 꺼짐

WDR		      OFF

BLC: 켜기/끄기

넓은 동적 범위: 켜기/끄기

3.2 색상

메인 메뉴에서 <색상> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <색상> 메뉴가 나타납니다.

COLOR

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

WB AUTO

보안 7

WB: 자동, 실내, 실외, ATW, 수동

채도:1~16

3.3 이미지

메인 메뉴의 <이미지> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼, <이미지> 메뉴를 누릅니다.

이 나타나면 다음 그림과 같이 표시됩니다.

이미지

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

밝기 4

콘트라스트 9

선명도 9

FLIP-H OFF

FLIP-V				OFF

흑백 모드			DAY

DZOOM				OFF

밝기: 0~14

대비: 0~14

선명도: 0~15

FLIP-H: 켜기/끄기

FLIP-V: 켜기/끄기

흑백 모드: 주간/야간

DZOOM: 디지털 줌 옵션: 켜기/끄기

3.4 초점

메인 메뉴의 <초점> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼, <초점> 메뉴를 누릅니다.

이 나타나면 다음 그림과 같이 표시됩니다.

초점

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

초점 모드	자동

초점 모드: 자동/수동

3.5 소음 감소

메인 메뉴의 <노이즈 감소> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <노이즈 감소> 메뉴가 나타납니다.

노이즈 감소

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

NR-2D				1

NR-3D				3

NR-2D: 꺼짐, 1~5

NR-3D: 꺼짐, 1~8

- P/T/Z

메인 메뉴의 <P/T/Z>로 커서를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 다음과 같이 <P/T/Z>를 입력합니다.

P/T/Z

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

줌별 SPD			ON

IR 속도 	10

줌별 피사계 심도: IR 리모트용 피사계 심도 스위치, 옵션 항목입니다: ON/OFF

IR 속도: 리모컨의 PTZ 속도를 1~16으로 설정합니다.

- 비디오 형식

메인 메뉴의 < 비디오 포맷 >으로 커서를 이동한 후 【홈】키를 클릭하고 다음과 같이 < 비디오 포맷 >을 입력합니다.

비디오 형식

4KP30

4KP25

1080P60

1080P50

1080P30

1080P25

720P60

720P50

비디오 형식: 4KP30; 4KP25; 1080P60; 1080I50; 1080P30; 1080P25; 720P60; 720P50

6. 버전

메인 메뉴의 < 버전 >으로 커서를 이동한 후 【홈】키를 클릭하고 다음과 같이 < 버전 >을 입력합니다.

| 버전 |  |
| --- | --- |
| ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ |  |
| ARM 버전 | 1.1.0.0 |

ARM 버전: MCU 버전 정보 표시

7. 기본값 복원

메인 메뉴의 <기본값 복원>으로 커서를 이동한 후 【홈】을 클릭하고 다음과 같이 <기본값 복원>을 입력합니다.

| 기본값 복원 |  |
| --- | --- |
| ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ |  |
| 모두 복원 | 아니요 |
| 초기화 설정 | 아니요 |

모두 복원: 예/아니요

프리셋 설정: 예/아니요, 프리셋 위치 0 설정

공지사항: 위 메뉴에 대한 설명은 참고용이며, 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

HDMI 연결

- HDMI 끝단 인터페이스

- 유선 요구 사항: HDMI 초고화질 권장, 4K 전송 지원

- 수신 끝 : HDMI 지원. (4K 해상도 비율 지원)

USB3.0 연결

1. USB3.0 B 포트 끝에 있는 인터페이스입니다.

2. 유선 요구 사항 : USB3.0 울트라 HD 연장 케이블 권장, 4K 전송 지원.

3. 수신 끝 : USB3.0 이상을 지원합니다.

RS422 및 RS232 연결

알림: 공지사항

1. RS232는 TXD, RXD, GND에 연결해야 합니다.

2. RS422는 T+, T-, R+(A), R-(B)에 연결해야 합니다.

3. RS485는 R+(A), R-(B)에 연결해야 합니다.

설치 크기 차트

카메라 유지보수 및 문제 해결

카메라 유지보수

- 카메라를 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 후에는 전원 스위치를 끄고 AC 전원 어댑터를 AC 소켓에서 분리해 주세요.

- 부드러운 천이나 휴지를 사용하여 카메라 하우징을 청소합니다.

- 부드러운 천을 사용하여 렌즈를 닦고, 표면에 심한 오염이 있는 경우 중성 세정제를 사용하여 부드럽게 닦아주세요. 렌즈가 긁히거나 이미지에 영향을 주지 않도록 강하거나 부식성이 강한 클리너를 사용하지 마세요.

다음과 같은 조건에서는 사용하지 마세요:

- 카메라는 햇빛, 조명과 같이 매우 밝은 물체를 촬영하지 않아야 합니다.

- 불안정한 조명 조건에서 작업하지 마십시오. 그렇지 않으면 이미지가 깜박입니다.

- 텔레비전 방송국이나 라디오 방송국 등 고출력 전파를 방출하는 시설 주변에서는 사용하지 마세요.

문제 해결

- 비디오 출력 없음

- 카메라 전원 공급 장치가 연결되어 있고 전압이 정상이며 전원 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.

- 카메라가 재시작 후 자체 점검이 가능한지 확인합니다.

- 하단의 DIP 스위치가 정상인지 확인합니다.

- 동영상 플랫폼 또는 텔레비전의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

- 이미지 영상불량

- 비디오 출력 케이블 또는 비디오 디스플레이가 정상 상태인지 확인하세요.

- 카메라 렌즈가 최대 배율일 때의 이미지 디더링

- 카메라가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

- 카메라 주변에 진동하는 기계나 물체가 있는지 확인하기

- 리모컨이 작동하지 않습니다.

- 새 배터리로 교체

- 리모컨에 배터리가 설치되어 있는지 또는 배터리가 부족한지 확인하세요.

- 카메라의 작동 모드가 올바른지 확인하기

- 카메라 주소가 올바른지 확인합니다.

- 직렬 포트가 작동하지 않습니다.

- 카메라의 작동 모드가 올바른지 확인하기

- 제어 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인

저작권 고지

본 매뉴얼의 모든 내용은 회사의 승인 없이 임의로 모방, 복사, 복제 또는 번역해서는 안 됩니다. 본 매뉴얼은 어떠한 보증, 지위 또는 기타 함의를 부여하지 않습니다. 본 설명서의 사양 및 정보는 참고용으로만 제공되며, 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.