IM-PTZ-F30스피커 매뉴얼

이 설명서에서는 A10 스피커폰의 기능, 설치 및 작동에 대해 자세히 소개합니다. 설치 및 사용 전에 이 설명서를 자세히 읽어주세요.

1. 본 제품 또는 연결된 제품의 손상을 방지하기 위해 본 제품은 지정된 범위 내에서만 사용할 수 있습니다.

2. 제품을 비나 습기에 노출시키지 마세요.

3. 감전 위험을 방지하려면 케이스를 열지 마세요. 설치 및 유지보수는 자격을 갖춘 기술자만 수행해야 합니다.

4. 지정된 온도, 습도 또는 전원 공급 장치 사양을 초과하여 제품을 사용하지 마세요.

5. 전기 안전

6. 이 제품의 설치 및 사용은 현지 전기 안전 표준을 엄격하게 준수해야 합니다.

7. 운송, 보관 및 설치 시 강한 압력, 강한 진동 또는 침수로 인한 제품 손상을 피하세요.

8. 본 제품의 하우징은 유기 소재로 제작되었습니다. 케이스를 부식시킬 수 있는 액체, 가스 또는 고체에 노출시키지 마세요.

9. 이 제품에는 사용자가 직접 정비할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다. 사용자가 허가 없이 제품을 분해하여 발생한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.

USB 스피커폰 IM-PTZ-F30은 개인용 및 소규모 회의실에 사용되며 방해받지 않는 전이중 음성 통화를 위해 PC에 연결할 수 있으며 16KHZ 전이중 에코캔슬링 적응하고 오디오 및 비디오 제품 또는 시스템의 다양한 음성 대역폭에 자동으로 적응하며 음질이 깨끗하고 부드럽습니다. 비디오 장치, VolP, UC 통합 커뮤니케이션 및 인스턴트 커뮤니케이션 소프트웨어를 지원하고 편리한 인터넷 협업 사무실을 달성하며 회의 및 작업의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 경제적인 회의 시스템 오디오 구성입니다.

USB 스피커폰 IM-PTZ-F30은 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터 및 비디오 터미널과 같은 다른 장치에 연결할 수 있습니다. 에코 캔슬링 기능이 뛰어나며 마이크 픽업 거리가 최대 3미터로 15평방미터 이내의 소규모 전문 회의실과 개인 사무실에 적합합니다. 또한 온라인 원격 대화형 교육 및 학생 과제에도 적합합니다.

제품 설명

1.통화                                          7.헤드셋포트

2.스피커음소거                                  8.USB포트

3.마이크 음소거                                 9.전원스위치

4.볼륨다운

5.볼륨업

6.볼륨상태 표시

키패드 설명

Speaker mute

Turn on/off the speaker

연결

◀전원을 켜려면 전원버튼을 3초이상 길게 누릅니다. 전원을 오프하려면, 3초이상 다시 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

USB포트가 컴퓨터 또는 외부오디오 및 비디오 포트에 연결하면 제품이 자동으로 전원이 켜집니다.

연결 진행

◀USB케이블로 컴퓨터/비디오시스템을 USB로 연결합니다. 처음 연결하면 USB장치 드라이버가 자동으로 연결 되는데, 몇초의 시간이 걸립니다.

NOTE : 컴퓨터 오른쪽 화면 하단의 마이크 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면, “사운드”화면이 표시됩니다. 재생 및 녹음탭을 클릭하여 기본장치로 설정 되어있는지 확인 하시가 바랍니다.

기본설정이 되어있지 않을경우, 클릭합니다.

SPEC

- DSP 처리기술 : 에코캔슬링, 노이즈 제거, 자동게인 제어

- 오디오 매개변수

마이크 주파수 : 100Hz-7KHz

스피커 주파수 응답 : 100Hz-20KHz

360도 스피커 픽업거리 : 최대 3m이내

- 시스템 요구사항

Windows, Android, iOS

- 인터페이스

USB포트 * 1, 3.5mm포트 * 1

- 사용환경

응답시간 : 0.2초 이내

노이즈 : <-50dBA

전원요구사항 : USB표준, 5V=500Ma

- 습도 : 20%~85%

작동온도 : 4°C~50°C