IM-PTZ-F60스피커폰  자료

설치 및 인터페이스

스피커폰 설치방법

USB케이블만으로 전원 공급이 가능하여, 전원연결이 필요없이 장시간 회의 통화를 할수 있는

완벽한 솔루션을 제공합니다.

USB연결

스피커폰의 USB포트를 PC의 USB단자에 케이블을 이용하여 연결합니다.연결 후 파란색LED가 켜져 있는지 확인합니다.

IN/OUT연결

LINE IN/LINE OUT 으로 회의 통화가 필요한 경우 스피커폰의 IN/OUT포트를 3.5mm케이블을 통하여, PC또는 비디오 장치의 LINE IN/LINE OUT인터페이스에 연결합니다. 연결후 파란색LED가 켜져야합니다.

메뉴설명

|  | 오프 훅 키 | 링크 오프 훅 |
| --- | --- | --- |
|  | 전화끊기 | 링크 끊기 키를 5초동안 누르면 녹색LED가 켜집니다. “이어폰 모드”가 성공적으로 활성화 됩니다. |
|  | 마이크 음소거 키 | 마이크 음소거 |
|  | 스피커 음소거 키 | 스피커 음소거 |
|  | 볼륨업 키 | 볼륨 크게 조정 |
|  | 볼륨 다운 키 | 볼륨 다운 |
|  | PC모드 | 1.“ ”키를 누르면붉은색LED가 켜집니다. 2.“+”키를 누르면 파란색LED가 켜집니다.”PC모드가 활성화 되었습니다. |
|  | 모바일 모드 | 1.키를 누르면 빨간색LED가 켜집니다. 2.키를 누르면, 파란색LED가 켜져야 합니다.”모바일모드”가 성공적으로 활성화 됩니다. |

스피커폰 사용법

USB모드에서 VoIP전화걸기

스피커폰은  USB를 통해 PC및 화상회의시스템에 연결할 수 있으며,스피커 및 마이크에 최대

48Khz대역폭을 제공합니다. 전화를 걸 때, PC/비디오 장치가 준비되어 있는지 확인하십시오.

이 지침에는 컴퓨터가 켜져 있고, 소프트웨어(예:Skype)또는 화상회의 소프트웨어가 실행중이며

스피커폰이 PC USB 오디오장치에 연결되어 있다고 가정합니다.

USB연결 단계

- PC또는 비디오 시스템을 스피커폰USB포트에 USB케이블로 연결합니다.

- 최초 설정 시 자동으로 드라이버를 설치하는데 몇초 걸립니다.

PC 및 화상회의 시스템에 유용한 설정

다른 화상회의 시스템에서 최상의 음성 품질을 얻으려면 스피커와 마이크의 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

스피커와 마이크의 자동 게인 조절(AGC)효과를 활성화하지 마십시오.PC에서 소프트웨어의 음향처리효과(자동게인조정AGC:), (반향조정:AEC), 노이즈억제:NS 활성화하지 마십시오.