# IM-PTZ-F60

사용자 설명서

V1.3

머리말

이 화상 회의 카메라 시리즈를 선택해 주셔서 감사합니다.

이 설명서에서는 카메라의 기능, 설치 및 작동에 대해 소개합니다. 설치 및 사용 전에 설명서를 꼼꼼히 읽어주세요.

경고

본 제품 또는 연결된 다른 제품이 손상되는 것을 방지하기 위해 본 제품은 지정된 조건에서만 사용할 수 있습니다.

카메라를 비나 습기에 노출시키지 마세요.

덮개를 제거하지 마세요. 그렇지 않으면 감전될 수 있습니다. 비정상적으로 작동하는 경우 공인 엔지니어에게 문의하세요.

지정되지 않은 온도, 습도 및 전원 공급 장치에서는 절대로 작동하지 않습니다.

부드럽고 마른 천을 사용하여 카메라를 청소하세요. 카메라가 매우 더러워진 경우에는 희석한 중성 세제로 닦고, 표면을 손상시킬 수 있는 솔벤트를 사용하지 마세요.

참고 사항

이것은 클래스 A 제품입니다. 특정 주파수의 전자파는 가정 환경에서 TV의 화질에 영향을 미칠 수 있습니다.

디렉토리

4K UHD 컬러 비디오 카메라	1

1. 참고	2

2. 제공된 액세서리	3

3. 빠른 시작	4

3.1. 배선	4

3.2. 전원 켜기	4

4. 크기	5

5. 기능	6

5.1. 4K 울트라 HD	6

5.2. 20배 광학 줌	6

5.3. 낮은 조명	6

5.4. HDMI 2.0 + 12G-SDI	6

5.5. 풍부하고 완벽한 인터페이스	6

5.6. 스마트 노출	6

6. 제품 사양	7

7. RS232/RS422 인터페이스	9

7.1. 직렬 통신 제어	10

7.2. 프로토콜 목록(생략)	11

8. 시스템 선택 스위치	12

9. IR 리모콘 설명	13

10. 메뉴 설정	14

10.1. 메뉴	14

10.1.1. 설정	14

10.1.2. 카메라	16

10.1.3. P/T/Z	21

10.1.4. 비디오 형식	21

10.1.5. 버전	22

10.1.6. 기본값 복원	22

11. 카메라 유지보수 및 문제 해결	23

11.1. 카메라 유지보수	23

11.2. 문제 해결	23

12. 저작권 고지	24

- 참고

전기 안전

설치 및 운영은 전기 안전 표준에 따라야 합니다.

운송 시 주의사항

운송, 보관 및 설치 시 스트레스, 진동, 침수를 피하세요.

전원 공급 장치의 극성

제품의 전원 공급은 ±12V, 최대 전류는 2A이며 전원 공급 장치 도면의 극성은 다음과 같습니다.

설치 시 주의

카메라 헤드를 잡고 카메라를 움직이지 마세요. 카메라 헤드를 손으로 돌리지 마십시오. 기계적인 문제가 발생할 수 있습니다.

이 시리즈 항목은 매끄러운 책상이나 플랫폼에 넣어야하며 경사면을 설치할 수 없습니다;

카메라를 TV나 컴퓨터에 설치하는 경우 4개의 양면 접착 트레이로 받침대를 고정할 수 있습니다.

유기 물질로 구성된 커버를 피하기 위해 부식성 액체, 가스 또는 고체 환경에서 사용하지 마세요.

회전 범위에 장애물이 없는지 확인합니다.

설치가 완료되기 전에는 절대로 전원을 켜지 마세요.

임의로 분해하지 마세요.

당사는 무단 개조 또는 해체에 대해 책임을 지지 않습니다.

주목!

특정 속도 이하의 전자파는 카메라 이미지에 영향을 줄 수 있습니다!

- 제공되는 액세서리

포장을 풀 때 제공된 액세서리가 모두 포함되어 있는지 확인하세요:

| 카메라 .............................................................. | 1개 |
| --- | --- |
| DC 전원 어댑터 ............................................ | 1개 |
| 전원 코드 ........................................................ | 1개 |
| 리모컨 ............................................. | 1개 |
| 사용자 설명서 ...................................................... | 1개 |
| 브래킷 .............................................................. | 1개 |

- 빠른 시작

  - 배선

시작하기 전에 연결이 올바른지 확인하세요.

배선 다이어그램

  - 전원 켜기

카메라 전원을 켜면 팬틸트가 카메라 시작 후 오른쪽 상단 최대 위치까지 회전했다가 다시 중앙으로 돌아오면 초기화 과정이 완료됩니다.

(참고: 위치 프리셋 0이 저장되어 있는 경우 초기화 후 위치 프리셋 0이 호출됩니다.)

- 크기

- 특징

20x 9메가픽셀 통합 렌즈 모듈은 최신 비디오 인코딩 방식을 사용합니다. 9메가픽셀로 선명하고 섬세한 이미지를 보장하여 실제와 같은 장면을 재현합니다. 3.2~64mm 초점 거리와 스마트 H265/264 초저 비트레이트 기술로 비트레이트 대역폭의 50%를 절약합니다. 네트워크 적응형 기술을 결합하여 열악한 네트워크 환경에서도 선명하고 부드러운 이미지를 보장합니다. HDR(하이 다이나믹 레인지)과 60fps 하이 프레임 레이트로 다양한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

머신 러닝 알고리즘을 활용한 차세대 초점 기술은 주요 경쟁 제품 대비 초점 속도를 30% 향상시킵니다. 더욱 부드럽고 정확한 포커싱은 물론 지능형 트리거링 기능도 제공합니다.

이 인터페이스는 소니 4K 렌즈 모듈과 완벽하게 호환되며 HDMI, 이더넷, USB 출력을 제공합니다. 또한 온비프, 펠코, VISCA 등의 프로토콜을 지원하므로 편리하고 쉽게 사용할 수 있습니다.

USB 인터페이스는 안정적이고 신뢰할 수 있으며 다양한 회의 소프트웨어, Android 플랫폼 및 박스와 호환됩니다.

화상 회의, 교육용 녹화, 감시와 같은 고품질 애플리케이션이 필요한 산업 및 장소에 매우 적합합니다.

  - 4K 울트라 HD

최대 9MegaPixel의 차세대 소니 1/1.8인치 고화질 UHD CMOS 센서를 채택하여 4K(3840x2160) 초고해상도 고화질 이미지를 구현할 수 있습니다. 또한 1080P 및 720P와 같은 여러 해상도와 역호환됩니다.

  - 20배 광학 줌

고품질 초고해상도 4K 초망원 렌즈와 20배 광학 줌을 채택했으며 최대 화각은 78.6°를 넘습니다.

  - 낮은 조도

초고성능 대 노이즈 비율의 새로운 CMOS 이미지 센서는 저조도 조건에서 이미지 노이즈를 효과적으로 줄일 수 있으며, 2D 및 3D 노이즈 감소 알고리즘을 적용하여 초저조도 조건에서도 이미지 노이즈를 크게 줄이면서도 깨끗하고 선명한 화질을 유지하며, 이미지 신호 대 노이즈 비율은 최대 55dB 이상입니다.

  - HDMI 2.0 + 12G-SDI

12G-SDI, HDMI 2.0을 지원하며 4K 무압축 디지털 비디오를 직접 출력할 수 있습니다.

  - 풍부하고 완벽한 인터페이스

12G-SDI, HDMI2.0 초고화질 출력을 지원합니다. 12G-SDI, HDMI, USB, LAN 채널을 통해 고화질 디지털 신호를 동시에 출력할 수 있습니다.

  - 스마트 노출

프로젝터, 텔레비전 및 기타 장비가 사람 촬영에 미치는 영향을 효과적으로 해결합니다.

- 제품 사양

| 기술 매개변수 | 카메라 | 비디오 시스템 |  | HDMI: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97; 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 12G-SDI: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97; 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 USB: H.264:(3840*2160,1920*1080, 1280*720, 800*600, 640*480, 704*576, 320*240) 25/30fps MJPEG:(3840*2160,1920*1080, 1280*720, 800*600, 640*480, 704*576, 320*240) 25/30fps YUV: (3840*2160) 15fps, (1920*1080,1280*720) 60/50/25/30fps IP: 메인 스트림: (3840*2160, 1920*1080, 1280*720) 50/60/25/30fps 하위 스트림: (704*576, 640*480, 640*360, 576*480, 352*288, 320*240, 320*180) 25/30fps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 센서 |  | 1/1.8'', CMOS, 최대 유효 픽셀: 9M |  |
|  |  | 스캔 모드 |  | 프로그레시브 |  |
|  |  | 렌즈 |  | 20배 광학 줌, f = 3.2~64mm, F1.8~F3.6 |  |
|  |  | 디지털 줌 |  | 12x |  |
|  |  | 최저 조도 |  | 0.01럭스(F1.8, AGC ON, 컬러) 0.001럭스(F1.8, AGC ON, 흑백) |  |
|  |  | 셔터 |  | 자동/수동, 셔터 범위: 1/1-1/30,000초 |  |
|  |  | SNR |  | ≥55dB |  |
|  |  | 하이 다이내믹 |  | 120dB |  |
|  |  | 화각 |  | 90°(D) X 79°(H) X 40°(V)~4.5°(D) X 3.9°(H) X 2.2°(V) |  |
|  |  | 역광 보정 |  | 지원 |  |
|  |  | 디지털 노이즈 감소 |  | 2D & 3D 디지털 노이즈 감소 |  |
|  |  | 노출 모드 |  | 자동/수동/셔터 우선순위/조리개 우선순위 |  |
|  |  | 노출 보상 |  | 지원 |  |
|  |  | 밝기 |  | 지원 |  |
|  |  | 명암비 |  | 지원 |  |
|  |  | 색조 채도 |  | 지원 |  |
|  |  | 색상 톤 |  | 지원 |  |
|  |  | 선명도 |  | 지원 |  |
|  |  | 화이트 밸런스 |  | 자동/수동/자동 추적 WB/원푸시/실내/실외 |  |
|  |  | 빨간색 미세 조정 |  | 지원 |  |
|  |  | 파란색 미세 조정 |  | 지원 |  |
|  |  | 동적 불량 픽셀 보정 |  | 지원 |  |
|  |  | DNR |  | 2D/3D |  |
|  |  | HLC |  | 지원 |  |
|  |  | BLC |  | 지원 |  |
|  |  | WDR |  | 지원 |  |
|  |  | 이미지 플립 |  | 지원 |  |
|  |  | OSD |  | 지원 |  |
|  |  | HOV |  | 최대 78.6° |  |
|  |  | 수평 회전 범위 |  |  |  |
|  |  | 수직 회전 범위 |  |  |  |
|  |  | 팬 속도 범위 |  |  |  |
|  |  | 틸트 속도 범위 |  |  |  |
|  |  | H & V 플립 |  | 지원 |  |
|  |  | PoE |  | 지원 |  |
|  |  | 프리셋 개수 |  | 255 |  |
|  |  | 프리셋 정확도 |  | 0.1° |  |
|  | 인터페이스: | HDMI: |  | 1*HDMI: 버전 2.0 |  |
|  |  | SDI: |  | 1*12G-SDI: |  |
|  |  | IP: | 1*RJ45: 10M/100M/1000M 이더넷 인터페이스, PoE 지원 |  |  |
|  |  |  | 동영상 압축 |  | H.265 / H.264 / MJEPG |
|  |  |  | 비디오 스트림 |  | 메인 스트림, 서브 스트림 |
|  |  |  | 메인 스트림 해상도 |  | (3840*2160, 1920*1080, 1280*720) 50/60/25/30fps |
|  |  |  | 서브 스트림 해상도 |  | (704*576, 640*480, 640*360, 576*480, 352*288, 320*240, 320*180) 25/30fps |
|  |  |  | 비디오 비트 전송률 |  |  |
|  |  |  | 비트 전송률 유형 |  |  |
|  |  |  | 프레임 속도 |  |  |
|  |  |  | 오디오 압축 |  | G.711alaw/G.711ulaw/G.726/AAC |
|  |  |  | 오디오 비트 레이트 |  | 48Kbps,64Kbps,96Kbps,128Kbps |
|  |  |  | 지원 프로토콜 |  | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS,SRT, Onvif, DHCP, 멀티캐스트, GB/T28181, 기타. |
|  |  | USB: | 1*USB3.0: |  |  |
|  |  |  | 시스템 운영 |  | 윈도우 7, 윈도우 8, 윈도우 10, 윈도우 11, 맥 OS X, 리눅스, 안드로이드... |
|  |  |  | 컬러 시스템 / 압축 |  | YUV/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 비디오 포맷 |  | H.264:(3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 800*600,640*480,704*576,320*240) 25/30fps MJPEG:(3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 800*600, 640*480, 704*576, 320*240) 25/30fps YUV: (3840*2160) 15fps, (1920*1080, 1280*720) 60/50/25/30fps |
|  |  |  | USB 오디오 |  | 지원 |
|  |  |  | USB에 저장된 비디오 |  | 지원 |
|  |  |  | USB 통신 프로토콜 |  | UVC1.1 UAC1.0 |
|  |  |  | 제어 |  | 줌, PTZ, 밝기, 명암비, 색조, 채도, 적응형 해상도 매개변수 지원 |
|  |  | 커뮤니케이션 제어: |  | 1*RS232 입력: 8핀 최소 DIN, 최대 거리: 30m |  |
|  |  |  |  | 1* RS232 출력: 8핀 최소 DIN, 최대 거리: 30m |  |
|  |  |  |  | 1*RS485: 2핀 피닉스 포트, 최대 거리: 1200m |  |
|  |  | 전원 잭: |  | JEITA 타입(DC IN 12V) |  |
|  | 기타: | 입력 전압 |  | DC 12V/PoE(802.3af) |  |
|  |  | 작동 온도 |  | -10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F) |  |
|  |  | 보관 온도 |  | -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) |  |
|  |  | 전력 소비량 |  |  |  |
|  |  | 크기 |  |  |  |
|  |  | 순 중량 |  |  |  |

RS232/RS422 인터페이스

| 아니요. | 기능 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC |  |
| 2 | GND | 지상 |
| 3 | R- | RS422 R- |
| 4 | TXD | RS232 데이터 전송 |
| 5 | RXD | RS232 데이터 수신 |
| 6 | R+ | RS422 R+ |
| 7 | T- | RS422 T- |
| 8 | T+ | RS422 T+ |

  - 직렬 통신 제어

일반적인 작업 조건에서는 RS232/RS422/RS485 인터페이스(VISCA, Pelco-D, Pelco-P)를 통해 카메라를 제어할 수 있습니다,

- RS232C 직렬 파라미터는 다음과 같습니다.

전송 속도: 2400/4800/9600 비트/초;

시작 비트: 1;

데이터 비트: 8;

정지 비트: 1;

패리티: 없음.

- RS485 직렬 파라미터는 다음과 같습니다.

전송 속도: 2400/4800/9600 비트/초;

시작 비트: 1;

데이터 비트: 8;

정지 비트: 1;

패리티: 없음.

전원을 켜면 카메라가 먼저 왼쪽으로 이동했다가 다시 중간 위치로 돌아옵니다. 줌이 가장 먼 위치로 이동했다가 다시 가장 가까운 위치로 돌아오면 셀프 테스트가 완료됩니다. 카메라가 이전에 0개의 프리셋을 저장한 경우 초기화 후 해당 위치로 돌아갑니다. 이 시점에서 사용자는 시리얼 명령으로 카메라를 제어할 수 있습니다.

  - 프로토콜 목록 (생략)

(무시)

참고: 2차 개발이 필요한 경우, 카메라 시리얼 표준 VISCA/Pelco-D/Pelco-P는 표준 프로토콜에 따라 카메라를 제어합니다. VISCA/Pelco-D/Pelco-P 프로토콜 명령어 목록이 자세히 필요한 경우 제조업체에 문의하시기 바랍니다.

- 시스템 선택 스위치

| 딥 스위치 | 비디오 포맷 |
| --- | --- |
| 0 | 1080P60 |
| 1 | 1080P50 |
| 2 | 1080I60 |
| 3 | 1080I50 |
| 4 | 1080P30 |
| 5 | 1080P25 |
| 6 | 720P60 |
| 7 | 720P50 |
| 8 | 4KP30 |
| 9 | 4KP25 |
| A | 4KP60 |
| B | 4KP50 |
| C | 4KP59.94 |
| D | 4KP29.97 |
| E | 1080P59.94 |
| F | 사용자 지정 |

- IR 리모콘 설명

|  | IR 리모컨 1. 전원 키 을 누르면 카메라가 대기 모드로 전환됩니다. 을 다시 누르면 카메라가 다시 자체 테스트를 거쳐 홈 위치로 돌아갑니다. (참고: 전원 모드가 켜져 있고 프리셋 0이 설정되어 있으면 자동으로 지정된 프리셋 위치를 가리킵니다.) 2. 카메라 선택 키 제어할 준비가 된 카메라 주소 선택 3. 위치 키 사전 설정 설정 또는 실행 4.# 키 키 조합 사용 5.* 키 키 조합 사용 6. 초점 키 자동 초점: 자동 초점 모드로 들어갑니다. 수동 초점: 카메라 초점 모드는 수동입니다. 초점 +] 또는 [초점 -]를 눌러 카메라 초점 모드를 수동 초점으로 전환하여 조정합니다. 7.ZOOM 키 ZOOM+: 렌즈 가까이, ZOOM-: 원거리 렌즈 8. 프리셋 키 설정 프리셋 설정하기: 프리셋 + 0-9 숫자 키: 9. 프리셋 키 지우기: 사전 설정 지우기 키 + 0-9 숫자 키 10. 팬-틸트 키 키 ∧ 누르기 : 위로 ∨ 키 누르기 :아래로 ﹤ 키 누르기 : 왼쪽 키를 누릅니다: 오른쪽 홈 키를 누릅니다: 중간 위치로 돌아갑니다. 11.BLC 켜기/끄기 키 12. 메뉴 키 OSD 메뉴 열기 또는 닫기(예약됨) OSD 메뉴를 입력/종료하거나 이전 메뉴로 돌아갑니다. 13. 카메라 IR 리모컨 주소 설정 *】+【＃】+【F1】:카메라 주소 No.1 *】+【＃】+【F2】:카메라 주소 2번 *】+【＃】+【F3】:카메라 주소 3번 *】+【＃】+【F4】:카메라 주소 4번 14. 키 조합 기능 1) *】+【#】+【#】:모든 프리셋 지우기 2) *】+【#】+【6】:공장 기본값 복원 |
| --- | --- |

- 메뉴 설정

참고:

적외선 리모컨의 "메뉴" 버튼을 눌러 메뉴에 액세스하거나 이전 메뉴로 돌아갑니다.

'홈' 버튼을 눌러 해당 하위 메뉴로 들어갑니다;

적외선 리모컨의 "∧-∨" 방향 버튼을 사용하여 다양한 옵션 사이를 전환할 수 있습니다;

적외선 리모컨의 "﹤-﹥"방향 버튼을 사용하여 선택한 옵션의 값을 선택합니다.

  - 메뉴

| 메뉴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ============================= |  |  |
| → | 언어 | 영어 |
|  | <설정> |  |
|  | <카메라 |  |
|  | <P/T/Z> |  |
|  | <비디오 형식 |  |
|  | <버전 |  |
|  | <기본값 복원> |  |

언어: 언어 설정에 입력: 영어

설정: 설정으로 들어가기

카메라: 카메라 설정으로 들어갑니다.

P/T/Z: P/T/Z 설정으로 들어가기

비디오 포맷: 비디오 포맷 설정에 들어가기

버전: 버전 정보에 입력

기본값 복원을 클릭합니다: 기본값 복원 설정으로 들어가기

    - 설정

메인 메뉴의 <설정>으로 포인터를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 아래와 같이 <설정>으로 들어갑니다,

| 설정 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 프로토콜 | 자동 |
|  | Visca 주소 | 1 |
|  | V-주소 수정 | 꺼짐 |
|  | PELCO-P 주소 | 1 |
|  | PELCO-D 주소 | 1 |
|  | Baudrate | 9600 |
|  | RS485 | 꺼짐 |
| 아이피 주소: 192.168.1.123 |  |  |

| 설정 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 프로토콜 | VISCA |
|  | Visca 주소 | 1 |
|  | V-주소 수정 | 꺼짐 |
|  | Baudrate | 9600 |
|  | RS485 | 꺼짐 |
| 아이피 주소: 192.168.1.123 |  |  |

| 설정 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 프로토콜 | PELCO-D |
|  | PELCO-D 주소 | 1 |
|  | Baudrate | 9600 |
|  | RS485 | 꺼짐 |
| 아이피 주소: 192.168.1.123 |  |  |

| 설정 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 프로토콜 | PELCO-P |
|  | PELCO-P 주소 | 1 |
|  | Baudrate | 9600 |
|  | RS485 | 꺼짐 |
| 아이피 주소: 192.168.1.123 |  |  |

프로토콜: VISCA/PELCO-P/PELCO-D/자동

VISCA 주소:VISCA=1~7

V-주소 수정: ON/OFF

PELCO-P 주소: PELCO-P=1~255

PELCO-D 주소: PELCO-D =0~254

Baudrate: 2400/4800/9600/115200

기본 IP 주소: 192.168.1.123

    - 카메라

메인 메뉴에서 <카메라>로 포인터를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 다음과 같이 <카메라>를 입력합니다,

| 카메라 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | <노출> |  |
|  | <색상> |  |
|  | <이미지 |  |
|  | <초점 |  |
|  | <노이즈 감소 |  |
|  | 색상 스타일 | 표준 |
|  | OSD DIR | 꺼짐 |

노출: 노출 설정으로 들어갑니다.

색상: 색상 설정에 입력합니다.

이미지: 이미지 설정에 들어가기

초점: 초점 설정으로 들어가기

노이즈 감소: 노이즈 감소 설정으로 들어가기

색상 스타일: 색상 스타일 설정: 표준/뷰티/보석/의류로 입력합니다.

OSD 방향: OSD 방향 설정으로 들어가기: OFF/90/180/270

      - 노출

메인 메뉴의 <노출> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <노출> 메뉴가 나타납니다.

| 노출 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 모드 | AAE |
|  | 아이리스 | F1.6 |
|  | GAIN | 0 |
|  | EV 레벨 | 0 |
|  | BLC | 켜기 |
|  | 플리킹 | 켜기 |
|  | G.Limit | 0 |
|  | DRC | 0 |
|  | AI 노출 | 켜기 |

| 노출 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 모드 | 매뉴얼 |
|  | 셔터 | 1/25 |
|  | 아이리스 | F1.6 |
|  | GAIN | 0 |
|  | EV 레벨 | 0 |
|  | BLC | 켜기 |
|  | 플리킹 | 켜기 |
|  | G.Limit | 0 |
|  | DRC | 0 |
|  | AI 노출 | 켜기 |

| 노출 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 모드 | 자동 |
|  | GAIN | 0 |
|  | EV 레벨 | 0 |
|  | BLC | 켜기 |
|  | 플리킹 | 켜기 |
|  | G.Limit | 0 |
|  | DRC | 0 |
|  | AI 노출 | 켜기 |

| 노출 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 모드 | SAE |
|  | 셔터 | 1/25 |
|  | GAIN | 0 |
|  | EV 레벨 | 0 |
|  | BLC | 켜기 |
|  | 플리킹 | 켜기 |
|  | G.Limit | 0 |
|  | DRC | 0 |
|  | AI 노출 | 켜기 |

모드: AAE/수동/자동/SAE

셔터: 셔터 설정을 입력합니다: 1/25; 1/30; 1/50; 1/60; 1/90; 1/100; 1/125; 1/180; 1/215; 1/230; 1/250; 1/350; 1/500; 1/725; 1/1000; 1/1500; 1/2000; 1/3000; 1/4000; 1/6000; 1/10000; 1/30000; 1/100000

홍채: 조리개 설정으로 들어갑니다: F1.6/F2.4/F2.6/F2.8/F3.4/F4.0/F4.8/F5.6/F6.8/F8.0/F9.6

게인: 게인 설정 입력: 0~100

EV 레벨: EV 레벨 설정 입력: -7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7

BLC: BLC 설정으로 들어가기: 켜기/끄기

깜박임: 깜박임 설정 입력: 50Hz/60Hz/OFF

G.제한: G.제한 설정 입력: 0~255

DRC: DRC 설정 입력: 0~100

AI 노출: AI 노출 설정 입력: 켜기/끄기

      - COLOR

메인 메뉴의 <색상> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <색상> 메뉴가 나타납니다.

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | 자동 |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | 실내 |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | 아웃도어 |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | ATW |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | 매뉴얼 |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG | 0 |
|  | BG | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

| COLOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | WB 모드 | CCT |
|  | CCT | 2500 |
|  | 색상 색인 | 0 |
|  | RG 튜닝 | 0 |
|  | BG 튜닝 | 0 |
|  | GG 튜닝 | 0 |
|  | 채도 | 0 |
|  | HUE | 0 |

WB 모드: 자동, 실내, 실외, ATW, 수동, CCT

CCT: CCT 설정 입력: 2500/2600~ 8900/9000

색상 색인: 색상 색인 설정을 입력합니다: 0~100

RG 튜닝: RG 튜닝 설정 입력: 0~100

BG 튜닝: BG 튜닝 설정 입력: 0~100

GG 튜닝: GG 튜닝 설정 입력: 0~100

RG: RG 설정 입력: 0~100

BG: BG 설정 입력: 0~100

채도: 채도 설정 입력: 0~100

Hue: 색조 설정 입력: 0~100

      - 이미지

메인 메뉴의 <이미지> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼, <이미지> 메뉴를 누릅니다.

이 나타나면 다음 그림과 같이 표시됩니다.

| 이미지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 밝기 | 0 |
|  | 대비 | 0 |
|  | 선명도 | 0 |
|  | Flip-H | 꺼짐 |
|  | Flip-H | 꺼짐 |
|  | 흑백 모드 | 일 |
|  | 감마 | 기본값 |
|  | DZoom | 켜기 |

밝기: 밝기 설정으로 들어갑니다: 0~100

대비: 대비 지수 설정으로 들어갑니다: 0~100

선명도: 선명도 설정 입력: 0~100

플립-H: 플립-H 설정으로 들어가기: 켜기/끄기

Flip-V: 플립-V 설정 입력: 켜기/끄기

흑백 모드: 흑백 모드 설정: 주간/야간으로 들어가기

감마: 감마 설정 입력: 기본값/1/2/3/4

D줌: D줌 설정으로 들어가기: 켜기/끄기

      - 초점

메인 메뉴의 <초점> 항목으로 커서를 이동한 후 [홈] 버튼, <초점> 메뉴를 누릅니다.

이 나타나면 다음 그림과 같이 표시됩니다.

| 초점 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 초점 모드 | 자동 |
|  | AF-존 | 기본값 |
|  | AF 감도 | 중간 |
|  | NearLimit | 10cm |
|  | FarLimit | 21M |
|  | AI 포커스 | 켜기 |

초점 모드: 초점 모드 설정: 자동/수동으로 들어가기

AF 영역: AF 영역 설정으로 들어가기: 기본/상단/중앙/하단/자동

AF 감도: AF 감도 설정: 낮음/중간/높음 입력

근거리 제한: 근거리 제한 설정 입력: 10cm/30cm/50cm/75cm/1M

FarLimit: 극한 설정 입력: 21M/60M/100M/180M/INF

AI 포커스: AI 포커스 설정으로 들어가기: 켜기/끄기

      - 소음 감소

메인 메뉴의 <노이즈 감소> 항목으로 커서를 이동한 후 [HOME] 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 <노이즈 감소> 메뉴가 나타납니다.

| 소음 감소 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | NR-2D | 꺼짐 |
|  | NR-3D | 꺼짐 |

NR-2D: NR-2D 설정으로 들어가기: OFF/1/2/3/4/5

NR-3D: NR-3D 설정으로 들어가기: 꺼짐/1/2/3/4/5/6/7/8

    - P/T/Z

메인 메뉴의 <P/T/Z>로 커서를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 다음과 같이 <P/T/Z>를 입력합니다,

| P/T/Z |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 스프레드 바이 줌 | 켜기 |
|  | IR 속도 | 1 |
|  | Zoom의 PSPD | 켜기 |
|  | 프로 속도 | 4 |
|  | 줌 속도 | 1 |
|  | Pro LRSet | 켜기 |

확대/축소 기준 속도: 확대/축소 기준 속도 설정: 켜기/끄기

IR 속도: IR 속도 설정 입력: 1~16

줌으로 PSPD: 줌으로 PSPD로 들어가기 설정: 켜기/끄기

프로 속도: 프로 속도 설정 입력: 4~16

줌 속도: 줌 속도 설정에 입력: 1/2/3/4/5/6/7/8

Pro LRSet: Pro LRSet 설정 입력: 켜기/끄기

    - 비디오 형식

메인 메뉴의 < 비디오 포맷 >으로 커서를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 다음과 같이 < 비디오 포맷 >을 입력합니다,

| 비디오 형식 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ================================== |  |  |
| → | 4KP60 | 4KP59 |
|  | 4KP50 | 4KP30 |
|  | 4KP25 | 1080P60 |
|  | 1080P50 | 1080P30 |
|  | 1080P25 | 720P60 |
|  | 720P50 | 4KP29 |
|  | 1080P59 | 1080P29 |
|  | 1080I60 | 1080I50 |

    - 버전

메인 메뉴의 < 버전 >으로 커서를 이동한 후 【HOME】키를 클릭하고 다음과 같이 < 버전 >을 입력합니다,

| 버전 |  |
| --- | --- |
| ===================================== |  |
| ARM VER: 14:37:17 | 2024-1-9 |
| 캠 ver: 0.1.0.0 | 2023-12-27 |

    - 기본값 복원

메인 메뉴의 <기본값 복원>으로 커서를 이동한 후 【홈】을 클릭하고 다음과 같이 <기본값 복원>을 입력합니다,

| 기본값 복원 |  |
| --- | --- |
| ===================================== |  |
| 모두 복원 | 아니요 |
| 0 프로셋 설정 | 아니요 |

모두 복원: 모두 복원 설정 입력: 예/아니요

SET 0PROSET: SET 0PROSET 설정에 입력: 예/아니요

- 카메라 유지보수 및 문제 해결

  - 카메라 유지보수

- 카메라를 장시간 사용하지 않을 경우 전원 어댑터 스위치와 AC 플러그를 끄세요.

- 부드러운 천이나 티슈로 카메라 커버를 닦습니다.

3) 부드러운 천을 사용하여 렌즈를 닦고, 심하게 더러워진 경우 중성 세정제를 사용합니다. 흠집이 생기지 않도록 강하거나 부식성이 강한 클렌저나 부식성 클렌저를 사용하지 마세요.

  - 문제 해결

- 비디오 출력 없음

a, 카메라 전원 공급 장치가 연결되어 있고 전압이 정상이며 전원 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.

b, 재시작 후 기계가 자체 검사를 수행할 수 있는지 여부.

c, DIP 스위치 하단이 정상 작동 모드인지 확인합니다.

d, 비디오 출력 케이블 또는 비디오 디스플레이가 정상인지 확인합니다.

- 가끔 이미지 없음

a. 비디오 출력 케이블 또는 비디오 디스플레이가 정상 상태인지 확인합니다.

- 줌인 또는 줌아웃 시 이미지 디더링

a, 카메라 설치 위치가 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.

b, 카메라 주변에 흔들리는 기계나 물체가 있는지 여부

- 리모컨이 작동하지 않습니다.

a, 원격 제어 주소가 1로 설정되어 있습니다(기계가 공장 기본값으로 다시 설정된 경우 원격 제어 주소도 1로 다시 설정해야 합니다).

b, 리모컨에 배터리가 설치되어 있는지 또는 배터리가 부족한지 확인합니다.

c, 카메라 작동 모드가 정상 작동 모드인지 확인합니다.

d, 메뉴가 닫혀 있는지 확인, 리모컨을 통한 카메라 제어는 메뉴를 종료한 후에만 가능합니다.

- 직렬 포트가 작동하지 않습니다.

a, 카메라 직렬 장치 프로토콜, 전송 속도, 주소가 일치하는지 확인합니다.

b, 제어 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

c, 카메라 작동 모드가 정상 작동 모드인지 확인합니다(표 1.2 및 표 1.3 참조).

- 저작권 고지

이 설명서의 모든 내용과 저작권 소유권은 제조사에 있습니다. 제조업체의 승인 없이는 누구도 임의로 모방, 복사, 복제 또는 번역할 수 없습니다. 이 설명서에는 어떠한 형태의 보증, 명시적 또는 기타 암시도 포함되어 있지 않습니다. 본 설명서에 언급된 사양 및 정보는 정보 제공을 위한 것이며, 내용은 예고 없이 언제든지 업데이트될 수 있습니다.

저작권은 복제할 수 없습니다.